- TECHNICKÁ SPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

Názov stavby:	ST 11 – Úprava pláže

Miesto stavby:			Veľká Domaša, r.o. Dobrá, Kvakovce

Investor:			Obec Kvakovce

Obsah:			ASR - Vykonávací projekt (realizačný projekt)

Generálny projektant:		Ing. Arch. Ján Krasnay, STAVOPROJEKT s.r.o.

Jarková 31, 080 01 Prešov, SR

Tel. 0905 978 421

Vypracoval:			Ing. arch. Peter Doričko autorizovaný architekt

Proinvest, Botanická 16, Prešov, SR

Tel. 0917 638 922

Ing. arch. Matúš Doričko

Mukačevská 11, Prešov, SR

Tel. 0907 130 860

Dodávateľ  stavby:		Výberové  konanie.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU:

- Projekt rieši:

SO 01 – Úprava pláže

Úprava brehu a pláže pred promenádou bude pozostávať zo zarovnania terénu a úpravy povrchu. Existujúci breh medzi promenádou a vodnou plochou sa rozdelí na 2 plochy a to trávnatú plochu – 9552 m2 a plochu pláže kde sa navrhuje

Dunajský štrk fr. 8-16 hr. 150 mm - 7750 m2

Výsadba trávy - 9552 m2.

SO 02 – Sadové úpravy

V areály sa navrhuje niekľko druhov sadových úprav ako záhony,

zatrávnene plochy, skalky a trvalky. Pre konkrétne umiestnenie

výsadby viď PD časť ST 11 - SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY

Trávnik - 9552 m2

Dunajský štrk fr. 8-16 hr. 150 mm - 7750 m2

Záhony – 935,8 m2

Navrhovaný strom – 70 ks

Navrhovaný solitérny ker – 12 ks

Solitérne balvany 600-1000 mm – 6ks

Drevené pražce - 54 ks

Mlatový chodník – 270 m2

SO 03 – Športoviská – Bedminton

Navrhuje sa bedmintonové ihrisko na vyrovnanej zatrávnenej ploche, ihrisko sa vymedzí bielym náterom ihriskových čiar priamo na trávnik, osadia sa beton. základy pre hliníkove stĺpiky na osadenie sieťky, viď PD.

SO 04 – Detské ihriská

Navrhuje sa detské ihrisko na zatrávnenej časti pláže, viď PD.

Prvky ihriska:

NEREZOVÝ KOLOTOČ

P409N (alebo ekvivalent)

Rozmery zariadenia:

0,75m (v) x 1,6m (š)

Nárazová zóna: 5,6 m

Oblasť zóny 23,00 m2

Použité materiály:

Konštrukcia: Nerez

Podlaha: protišmykový AL plech

Sedenie: HDPE plast

Opis:

Užitočná pomôcka pre deti pomáha pri rozvoji rovnováhy a vnímania vlastného tela. Otáčavé pohyby predstavujú obľúbenú aktivitu detí rôznych vekov a zároveň dôležitú výzvu pre vestibulárny systém.

SUMEC

Priestorová preliezačka s lanovou štruktúrou

Herné funkcie:

Lezenie, relax, preliezanie, vyliezanie, prechod cez

PIESKOVISKO

Plocha 57 m2 s prieliezkou SUMEC uprostred

Skladba:

-parkový obrubník v cementovom ložku

-250 mm piesok

-geotextília

-200 mm štrková drenážna vrstva

-podkladová pláň

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV :

- Geometrický plán záujmového pozemku, LV

- Polohopisné a výškopisné zameranie územia

- Územný plán obce Kvakovce

- PD Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:

- Stavbu môžeme členiť na

- SO - 01 – Úprava pláže

- SO - 02 – Sadové úpravy

- SO - 03 – Športoviská - Bedminton

- SO - 04 – Detské ihriská

- VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ STAVBU:

Stavba je súčasťou stavebného súboru ST 01 - Nábrežná promenáda

- CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY:

- Zahájenie stavby:        Jún 2026

Ukončenie stavby:       August 2028

- PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY:

Celkové náklady stavby: cena podľa rozpočtu

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

PRI STAVEBNÝCH A BÚRACÍCH PRÁCACH:

Vzniknú odpady, ktoré v zmysle Zbierky zákonov č.284/2001 zaradia nasledovne:

15 01 01 – obaly z lepenky a papiera

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 04 05 – železo a oceľ

17 05 06 – výkopová zemina iná ako 17 05 05

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry

Uvedené druhy odpadov sú zaradené podľa katalógu odpadov do  kategórie –ostatné odpady. Tieto odpady bude odvážať dodávateľ stavby. Využiteľný odpad kategórie – ostatný, bude zberaný do odpadových nepriepustných kontajnerov a zneškodňovaný na povolenej skládke odpadov na základe súhlasu prevádzkovateľa skládky. Pôvodca odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov.

PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY:

Doprava materiálov bude zabezpečovaná bežnými pozemnými mechanizmami po prístupovej komunikácii.

Vnútro stavenisková preprava materiálu a montáž bude zabezpečená bežnými pozemnými mechanizmami a mobilnou hydraulickou rukou s max. zdvihom 21m.

Skládky materiálov a unimo buniek nebudú presahovať relatívnu výšku +3,000m.

Na montážne a rekonštrukčné práce bude použité lešenie nepresahujúce výšku navrhovaných stavieb.

Pre zabezpečenie ochrany zdravia pracujúcich a vstupu do priestoru staveniska je navrhnuté staveniskové oplotenie v=2,00m.

ZÁVER:

Pred začatím stavebných prác na realizácií  predmetného  investičného  zámeru  je potrebné zamýšľanú  skutočnosť  oznámiť  príslušnému  stavebnému  úradu,  ktorý  rozhodne  o ďalšom  priebehu  stavebného  konania.

V Prešove, Október 2025

Ing. arch. Ján Krasnay	     Ing. arch. Matúš Doričko                      Ing. arch. Peter Doričko